附件1：采购需求
	序号
	项目名称
	采购需求
	预算单价
（元）

	1
	傣族2型糖尿病人群肠道菌群和口腔微生物以及血清代谢物特征及关联（代谢组学）
	内容明细：
1.样本数量：血清样品代谢组学检测分析共90人

2.技术原理：采用基于LCMSMS平台对300种以上小分子代谢产物进行绝对定量检测分析。

是指采用 LC-MS、GC-MS、NMR技术，无偏向性的检测细胞、组织、器官或者生物体内受到刺激或扰动前后所有小分子代谢物（主要是相对分子量1000 Da以内的内源性小分子化合物） 的动态变化，并通过生信分析筛选差异代谢物，对差异代谢物进行通路分析，揭示其变化的生理机制。

3.技术要求：

3.1检测平台：LCMSMS平台 /Thermo QE Plus液质联用仪/AB Triple TOF 6600 质谱仪。

3.2检测方法：每份样本应采用四种方法检测（强极性反相柱正离子电喷雾方法、弱极性反相柱正离子电喷雾方法、反相柱负离子电喷雾方法和HILIC柱负离子电喷雾方法）。

3.3检测代谢物：小分子代谢产物必须包括氨基酸、短链脂肪酸、中长链脂肪酸、酚类、吲哚、有机酸、胆汁酸、肉碱、糖类及碳水化合物。

3.4质量控制：标准品混合物、内标、混合生物样及空白质控。

3.5至少提供150种以上小分子代谢产物的绝对浓度。

4.周期：6-12个月。
4.验收标准：

4.1质量保证：QC RSD＜30%；

4.2计算各组检出各种代谢物绝对浓度值；
4.3生物信息学分析要求：

4.3.1 提供QC质量控制相关的热图、PCA图；

4.3.2 提供PCA、PLS-DA、OPLS-DA分析相关的图；

4.3.3 提供差异代谢物筛选的数据和相应的箱线图、火山图、韦恩图、热图；

4.3.4 提供潜在生物标志物筛选分析结果，并提供相应的箱线图、小提琴图等；

4.3.5 潜在生物标志物进行诊断建模分析结果；

4.3.6 通路分析中KEGG及GO富集分析结果；

4.3.7代谢组学云平台服务及个性化分析结果。

	99000


