
智能麻精药品管理柜技术参数及主要技术规格
智能麻精药品管理柜

数量：壹套
设备主要用途说明：用于智能存储、管理麻精药品。
系统要求
设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；
★整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；
须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；
属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；
投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；
交货时间：≤1个月；
其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过6个月，否则招标人有权拒收。
配置及性能要求
要求至少具备IC卡、用户密码、指纹等多级安全防护，摄像监控；

要求符合麻精药品“五专”管理要求，权限登录智能或智能调剂麻精药品，麻精药品通过管控模块智能权限管控存取；
要求显示屏：配置≥12寸液晶触控显示器；
▲发药要求：接受处方信息后，药师通过密码，ID卡、指纹等方式或授权登入后，对麻精药品进行单品种独立处理，所需单品种麻精药品智能指示，操作人员按下该品种的对应取药键后盖板弹开药品取出，其它非需药品限制不能打开；确保药品发放和保管安全，整体取药过程摄像记录留存（提供照片）；
要求安装方式：落地式；
▲要求管控发药模块为每层每工位为独立盖板,根据处方信息指定药品，智能提示取药位置，非此处方药品管控禁开；对取药工位会LED亮灯提示，确认打开，确保药品发放和保管安全（提供照片）；

要求单抽屉最大容积： ≥14L；

要求储位数： ≥50个；

要求操作方式：具备物品查询与LED定位指示系统，可以帮助使用者准确快速取得所需要的药品；

要求具备全触屏的操作界面及扫描枪；

▲要求监管方式：多功能摄像装置，全程记录取药过程，监控数据以照片和视频数据自动留存（提供照片）；

要求具备信息追溯：支持查询指定时间范围内的取药、补药、库存、盘点、操作等所有记录，使用记录需自动保存，自动生成使用报表，可定期生成报表；

要求具备库存管理功能：能根据常备用量自动生成补药单，自动列出需补药物药品，规格，数量清单；
要求具备补药方式管理：能根据补药单智能扫描核对和引导用户按指定位置补足药物，实时监测补药数量，核对补药品种和数量；
要求具备人员存取管理：支持对毒麻药品进行双人核对，需录入第二人指纹、工号密码和刷卡密码；

要求具备效期管理：支持同步HIS药品信息，对药品批号及效期进行管理，自动提提醒药品近效期或过期；

要求具备应急方案：设备故障、断电等无法使用时，支持一键解锁装置，对有权限的用户对柜、抽屉进行直接打开操作；

要求人员管理：支持对用户名的增删改查，权限等设置；

要求具备交接班管理：可查询药品每天使用情况，按要求生成清单，便于交接班；

材质要求：抗击打能力≥400公斤（变形），环保表面处理钢板，药盒和发药机构均为环保材质；

要求信息化功能：系统兼容性强，可与多平台系统进行系统对接；
▲要求具备药品智能综合管理类产品证书和信息安全认证证书；

▲要求仪器具有双向数据通讯功能，能接入医院HIS系统，同时承担相应的接口费用；

▲要求整套系统使用寿命≥10年；

售后服务和技术培训
负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；
投标产品生产厂家在云南设有办事机构并有维修工程师，并提供联系人及联系方式；
★设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥贰年（提供原厂保修承诺证明），终身维护。质保期内维修保养次数≥肆次/年，维修保养需提供报告，作为支付尾款的考核依据；
培训：现场培训直至使用科室会使用；
提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；
报修后，2小时内作出响应，24小时内有专业人员到达现场维修；
机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；
提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。
其它事项
请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；
请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。
