
手术放大镜及头灯技术参数及主要技术规格
手术放大镜及头灯
数量：叁套
设备主要用途说明：用于辅助外科手术精细操作。
系统要求
设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；
★整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；
须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；
属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；
投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；
交货时间：≤1个月；
其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过6个月，否则招标人有权拒收。
配置及性能要求
（一）、医用手术放大镜技术要求
要求光学系统具有高质量光学镜片和超轻金属镜筒；

要求成像清晰、高亮度，真彩无色差；

要求具备独特的多膜技术,光无损，高透光性；

▲要求具有定位装置,放大镜能上翻及回落时会自动返回原有的工作位置；

要求三关节绞链能够实现镜筒的上、下、前、后、高、低6种调节方向；

▲要求瞳距、焦距均可调整，补正医生视力；

要求放大镜框一体化集成，卡扣式拆卸，能够解决医生高度近视、远视情况下要戴两副眼镜的烦恼；

要求鼻托能够最大程度减少鼻梁的压迫感，至少具备两种型号鼻托可更换, 双弹簧自动调节，幅度≥30度；

▲要求镜框，超轻、超柔、超韧，既美观，又舒适；可适应医生不同的头型，达到舒适、贴合的效果；结合额垫、镜腿、系带三位一体结构，完整贴合医生头部，带给医生最佳配戴效果；镜框在常温和零下10度时,以50N力进行直拉、各角度拧拉测试，完好无损，不变形；

要求镜架至少可选3种颜色,镜腿至少可选7种颜色,随心变换；

要求手术放大镜重量≤80g；

要求倍率至少包括:2.0-2.5倍；

要求观察距离至少包括:550-350mm；

要求瞳孔间距离至少包括:47-74mm；

要求视野范围至少包括:Φ113-58mm；

、头灯（手术辅助照明灯）技术要求
 要求医用辅助照明灯为一体化设计，比分离式头灯更轻巧、适用、易携带；

要求具有超强的亮度，且术野的中心部更加明亮,对医生视力有效的保护，配备领先业内的多层镜片镀膜技术提高光的透过性；

▲要求至少为3w白色LED光源，至少具备3档可调节光源亮度，标配便携开关；

要求光源寿命≥50000h；

要求色温≤6500k；

▲要求照度(距离400mm) ≥32000Lux；

要求视野范围(距离400mm): ≥Φ100mm；

要求电池至少为镍氢电池，安全可靠,续航持久，中档照度续航≥7小时；连接AC电源后可无间断的持续照明,可满足12小时以上的照明需求；

▲要求支持≤3小时快速度充电,优越的电池性能充电次数高达1500次以上；

要求电源输入:AC100-240V,50/60HZ 20VA,220V

要求重量:灯重≤40g，电池组≤180g；
（三）其他要求
▲要求整套设备的使用寿命≥10年；

售后服务和技术培训

负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；
投标产品生产厂家设有办事机构并有维修工程师，并提供联系人及联系方式；
★设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥贰年，终身维护。质保期内维修保养次数≥肆次/年，维修保养需提供报告，作为支付尾款的考核依据；
培训：现场培训直至使用科室会使用；
提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；
报修后，2小时内作出响应，24小时内有专业人员到达现场维修；
机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；
提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。
其它事项

请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；
请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。
