### 附件1 采购需求

设备名称：腹腔镜仿生训练系统 数量：3套

| 序号 | 需求名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | - 采用0°及30°摄像系统、无延迟高清显示系统，配合腹腔镜操作器械、训练模块等组成，用于扶镜、视觉适应、三维定位、手眼协调、缝合打结、团队配合等训练，并提升腹腔镜手术器械使用夹取、穿孔、牵引、剪切、缝合、打结等基本技能。 |
| 2 | 功能要求 | ▲1.腹部体膜模拟真实气腹外形；左右两边各设置一个训练模块入口，可放置、更换训练模块；体膜内配有自动灯带；配套体膜同材质及同色调底座，与体膜配套固定使用；底板底部设置走线孔，可线路内置安装，保持训练系统外部整洁美观； ▲2.腹部≥14个手术器械置入口供训练者使用，训练者可以选择合适入路置入摄像系统或手术器械；摄像系统配套ABS固定器，可用于固定摄像系统在不同的手术器械置入口，训练时可直接更换不同的摄像系统；兼容临床真实内窥镜； ▲3.配备≥500万像素的全高清双摄像系统，可通过鼠标一键切换摄像头角度0°、30°镜头视野，摄像系统可以360°转动、可拉伸、可锁定，可在操作区域内进行全方位移动，练习扶镜手操作能力；可用鼠标调节镜头亮度、色差等技术参数及翻转摄像系统页面； ▲4.摄像系统在可视范围内固定焦距，镜头在可视范围内伸缩不影响画面视感，不闪屏对焦，对训练者使用不会造成视野误差； 5.摄像系统网络传输速率低于150ms，可以保证镜头与画面实现无延迟节奏，确保训练中手眼操作感受完全一致； ▲6.摄像系统视频采集使用无码转化流技术，通过转换器可实时捕捉镜头内容，时间误差不高于0.01s，可实现操作时拍照、录像、储存功能； ▲7.多台设备可组成内局域网，实行多设备内容共享，可实时下载操作保存录像； ▲8.配套电机台车，可根据训练者身高和舒适度自由调节操作台高度，台面高度距离地面为70-87cm可调；脚轮为带固定锁的静音滑轮，可移动摆放；台车配备收纳抽屉及键盘支架，可用于鼠标键盘及训练模块放置；台车侧面需带有器械放置孔位≥8个，可稳固手术器械的立式摆放； 9.配备≥23英寸LED显示器，内置音箱广视角显示器： 9.1.分辨率：≥1920x1080 9.2.屏幕比例：≥16:9（宽屏） 9.3.面板类型：IPS 9.4.背光类型：LED背光 9.5.点距：0.2745mm 9.6.亮度：≥250cd/㎡ 9.7.可视角度：≥178/178° 9.8.色域：100% 9.9.刷新率：≥60Hz 9.10.视频接口：D-Sub（VGA），HDMI，Displayport 9.11.底座功能：旋转：90° 9.12.壁挂：支持 ▲10.配备训练操作模块套装： 10.1.3D缝合模块：适用于缝合打结训练；3D立体仿真结构；训练模块柔软度手感真实；模拟组织各种切口；多种难度，增加实操经验；高度仿真实材料制造，模拟人体组织及立体伤口类型； 10.2.剥离剪切模块：适用于组织剥离剪切训练；模拟腹腔内部异常凸起；进口硅胶触感更真实；模拟临床效果训练；让技术突飞猛进；剪切训练和适当减少次数，用于多次练习剥离技巧； 10.3.吻合模块：模拟腹腔内部肠管；进口硅胶，触感真实，仿真度高；可重复使用，进行多次练习； 10.4.夹取模块：主要训练手术中对于细碎物的夹取，训练操作者夹取精准度和协调度； 10.5.穿孔模块：穿孔模块针对训练协调能力培养训练操作者双手精准度； 10.6.牵引模块：对细小有弹性的产品进行夹持操作，培养操作者清晰的手感反馈和精准的力度调节； 10.7.夹珠模块：训练手腕腕力灵活及精准度让操作者更加从容应对手术中的细节； 10.8.夹球模块：训练手腕腕力灵活精准度； 10.9.精准剪切模块：需符合国内的腹腔镜训练剪切模块标准； 10.10.套扎训练模块：模拟人体腹腔内的器官模块；进行组织套孔和切除训练； 11.配有腹腔镜手术器械：持针器、弯剪刀、分离钳、无损伤抓钳共4把； ▲12.需配置升降台车、显示器、灯带一键控制终端，一键即可控制整套腹腔镜仿生训练系统的开关，无需所有带电配件分别开启及关闭； ▲13.配套临床及竞赛评分表，通过扫描二维码即可进行无纸化评分； ▲14.配套腔镜思维决策训练系统：分为教师端及学生端。教师端可创建临床思维决策病例，包含基本信息、题干、试题，可对病例进行名称、所属科室、难度的设置；可通过拍照识别、语音识别功能进行题干的编辑；支持查看所有病例的评价，包含病例综合评分、评价数量；可查看每个学员对病例详细评价信息，包括评分、评价、评价时间；支持对评价进行星级检索。学生端可对病例进行科室、练习状态的检索；可进行自我评分，并对得分进行等级评定；可支持查看病例练习记录。 |
| 3 | 配置要求 | 1.模拟气腹腹腔体膜1套； 2.静音升降台车1套； 3.23寸以上显示器1台； - 4.无线鼠标键盘1套； - 5.键盘支架1套； - 6.摄像系统1套（包含0°及30°）； - 7.摄像系统ABS固定器2个； - 8.训练器械4把； - 9.训练戳卡2个； - 10.训练操作模块套装1套； - 11.安装工具包1套； - 12.说明书1本。 |